# 产品概要

輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
减速比:
單節 :4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20 
雙節 :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200 
仅ADR047 雙節减速比20.
低背隙
單節 :≤2 arcmin / ≤4 arcmin / ≤6 arcmin
雙節 :≤4 arcmin / ≤7 arcmin / ≤9 arcmin
高效率
單節 : ≧ 95%
雙節 : ≧ 92%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

# 产品特点

ADR 系統 用蝸線傘齒輪設計，容許伺服馬達高轉速的輸入，得到最高扭距的輸出，嚙合蝸線經最佳化的運動誤差分析，自設的精密研磨設備，製造出最低的運轉背隙，效率高、壽命長、免保養，為業界最高級的直角法蘭面產品。

# 产品规格

- 产品性能

規格 No.; 節數; 減速比1; ADR047; ADR064; ADR090; ADR110; ADR140; ADR200; ADR255. 額定輸出力矩T2N; Nm; 1. 4; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 5; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 7; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 10; 14; 60; 160; 325; 650; 1,200; 2,000. 14; -; 42; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 20; -; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 2. 20; 19; -; -; -; -; -; -. 25; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 35; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 40; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 50; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 70; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 100; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 140; -; -; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 200; -; -; 100; 230; 450; 900; 1,500. 急停扭矩 T2NOT3; Nm; 1,2; 4~200; 3倍額定輸出力矩. 額定輸入轉速 N1N; rpm; 1,2; 4~200; 5,000; 5,000; 4,000; 4,000; 3,000; 3,000; 2,000. 最大輸入轉速 N1B; rpm; 1,2; 4~200; 10,000; 10,000; 8,000; 8,000; 6,000; 6,000; 4,000. 超精密背隙 P0; arcmin; 1; 4~20; -; -; ≤ 2; ≤ 2; ≤ 2; ≤ 2; ≤ 2. 2; 25~200; -; -; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4. 精密背隙 P1; arcmin; 1; 4~20; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4. 2; 25~200; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7. 標準背隙 P2; arcmin; 1; 4~20; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6. 2; 25~200; ≤ 9; ≤ 9; ≤ 9; ≤ 9; ≤ 9; ≤ 9; ≤ 9. 扭轉剛性; Nm/ arcmin; 1,2; 4~200; 7; 13; 31; 82; 151; 440; 1,006. 最大彎曲力矩 F2kB2; Nm; 1,2; 4~200; 42.5; 125; 235; 430; 1,300; 3,064; 5,900. 最大軸向力 F2aB2; N; 1,2; 4~200; 990; 1,050; 2,850; 2,990; 10,590; 16,660; 29,430. 使用壽命; hr; 1,2; 4~200; 30,000 *. 效率; %; 1; 4~20; ≧ 95 %. 2; 25~200; ≧ 92 %. 重量; kg; 1; 4~20; 1.1; 2.1; 5.9; 10.5; 21.9; 50.9; 85.4. 2; 25~200; 1.4; 1.9; 4.5; 9.8; 20.1; 45.4; 85.9. 使用溫度; ºC; 1,2; 4~200; -10ºC ~ 90ºC. 潤滑; -; -; 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D). 防護等級; 1,2; 4~200; IP65. 安裝方向; 1,2; 4~200; 任意方向. 噪音值 (n1=3000 rpm,無負載); dB(A); 1,2; 4~200; ≤ 61; ≤ 63; ≤ 65; ≤ 68; ≤ 70; ≤ 72; ≤ 74.

| 1.減速比 ( i=N in / N out ) | 2. 輸出轉數100rpm 時，作用於輸出軸中心位置。 |
| --- | --- |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |  |
| *連續運轉，使用壽命為 15,000 hrs。(請洽詢本公司) |  |

減速機轉動慣量

規格 No.; 節數; 減速比1; ADR047; ADR064; ADR090; ADR110; ADR140; ADR200; ADR255. 轉動慣量 J (kg‧cm2); 1. 4~10; 0.09; 0.35; 2.25; 6.84; 23.4; 68.9; 135.4. 14; -; 0.07; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6; 119.8. 20; -; 0.07; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6; 119.8. 2. 20; 0.09; -; -; -; -; -; -. 25~100; 0.09; 0.09; 0.35; 2.25; 6.84; 23.4; 68.9. 140~200; -; -; 0.31; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6.

# 产品尺寸

單節 , 減速比 i = 4 ~ 20

ADR047; ADR064; ADR090; ADR110; ADR140; ADR200; ADR255. D1H7; 12; 20; 31.5; 40; 50; 80; 100. D2; 20; 31.5; 50; 63; 80; 125; 140. D3h7; 28; 40; 63; 80; 100; 160; 180. D4h7; 47; 64; 90; 110; 140; 200; 255. D5; 67; 79; 109; 135; 168; 233; 280. D6; 4 X M3 X 0.5P; 7 X M5 X 0.8P; 7 X M6 X 1P; 11 X M6 X 1P; 11 X M8 X 1.25P; 11 X M10 X 1.5P; 12 X M16 X 2P. D7; 72; 86; 118; 145; 179; 247; 300. D8H7; 3; 5; 6; 6; 8; 10; 12. D10; 8 X 3.4; 8 X 4.5; 8 X 5.5; 8 X 5.5; 12 X 6.6; 12 X 9; 16 X 13.5. D12; 46.2; 63.2; 89.2; 109.2; 139.2; 199.2; 254.2. L1; 4; 8; 12; 12; 12; 16; 20. L2; 6.5; 8; 13.5; 13.5; 17; 22.5; 30.5. L3; 3; 3; 6; 6; 6; 8; 12. L4; 19.5; 19.5; 30; 29; 38; 50; 66. L5; 7; 7; 10; 10; 14.6; 15; 20. L6; 4; 4; 7; 8; 10; 12; 18. L8; 107.5; 126; 172.5; 201; 263.5; 334.5; 392. L9; 4; 6; 7; 7; 7; 10; 10. L10; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 1; 1. C1 3; 46; 70; 100; 130; 165; 215; 235. C2 3; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M12 X 1.75P. C3 3; ≤11; ≤14 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48; ≤55. C4 3; 30; 34; 40; 50; 60; 85; 116. C5 3; 30; 50; 80; 110; 130; 180; 200. C6 3; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6; 6. C7 3; 48; 60; 90; 115; 142; 190; 220. C8 3; 19.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29; 63. C9 3; 104.25; 116.5; 159.5; 199; 245.5; 316; 398.5. C10 3; 13.25; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75; 53.5. C11 3; 74; 81.5; 107.5; 134; 164.5; 213.5; 268.5..

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * ADR064M1 提供 C3 ≤16 可選。 * ADR090M1 提供 C3 ≤24 可選。

雙節 , 減速比 i = 25~200

| ADR047; ADR064; ADR090; ADR110; ADR140; ADR200; ADR255. D1H7; 12; 20; 31.5; 40; 50; 80; 100. D2; 20; 31.5; 50; 63; 80; 125; 140. D3h7; 28; 40; 63; 80; 100; 160; 180. D4h7; 47; 64; 90; 110; 140; 200; 255. D5; 67; 79; 109; 135; 168; 233; 280. D6; 4 X M3 X 0.5P; 7 X M5 X 0.8P; 7 X M6 X 1P; 11 X M6 X 1P; 11 X M8 X 1.25P; 11 X M10 X 1.5P; 12 X M16 X 2P. D7; 72; 86; 118; 145; 179; 247; 300. D8H7; 3; 5; 6; 6; 8; 10; 12. D10; 8 X 3.4; 8 X 4.5; 8 X 5.5; 8 X 5.5; 12 X 6.6; 12 X 9; 16 X 13.5. D12; 46.2; 63.2; 89.2; 109.2; 139.2; 199.2; 254.2. L1; 4; 8; 12; 12; 12; 16; 20. L2; 6.5; 8; 13.5; 13.5; 17; 22.5; 30.5. L3; 3; 3; 6; 6; 6; 8; 12. L4; 19.5; 19.5; 30; 29; 38; 50; 66. L5; 7; 7; 10; 10; 14.6; 15; 20. L6; 4; 4; 7; 8; 10; 12; 18. L8; 122; 132.5; 163; 217.5; 269.5; 333.5; 403. L9; 4; 6; 7; 7; 7; 10; 10. L10; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 1; 1. C1 3; 46; 46; 70; 100; 130; 165; 215. C2 3; M4 X 0.7P; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P. C3 3; ≤11; ≤11 / ≤12; ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤ 19 / ≤ 24; ≤32; ≤38; ≤48. C4 3; 30; 30; 34; 40; 50; 60; 85. C5 3; 30; 30; 50; 80; 110; 130; 180. C6 3; 3.5; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6. C7 3; 48; 48; 60; 90; 115; 142; 190. C8 3; 19.5; 19.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29. C9 3; 103.25; 108.25; 128.25; 166.5; 209; 269.5; 340. C10 3; 13.25; 13.25; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75. C11 3; 74; 74; 81.5; 107.5; 134; 164.5; 213.5.. |
| --- |
| 4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * ADR064M1 提供 C3 ≤12 可選。 * ADR090M1 提供 C3 ≤16 可選。 * ADR090M2 提供 C3 ≤15.875 可選。 * ADR110M1 提供 C3 ≤24 可選。 |  |